175/1992 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 16. března 1992

o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Změna: 298/2005 Sb.

Český  báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem životního prostředí

České  republiky  a  ministerstvem  pro  hospodářskou politiku a rozvoj

České republiky podle § 19 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988

Sb.,  o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění

zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:

§ 1

Vyhláška  stanoví  podrobnější podmínky využívání ložisek nevyhrazených

nerostů  (dále jen "ložiska") právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen

"organizace"), které na základě oprávnění^1)

a)  dobývají ložiska,^2) popřípadě které vydobyté nevyhrazené nerosty v

souvislosti s dobýváním též upravují nebo zušlechťují,^3)

b)  zajišťují a likvidují hlavní důlní díla a lomy při činnosti uvedené

v písmenu a).

§ 2

(1)  Žádost  o povolení dobývání ložiska předkládá organizace obvodnímu

báňskému  úřadu  ve dvou vyhotoveních alespoň dva měsíce před zahájením

dobývání.

(2) Žádost o povolení dobývání ložiska obsahuje:

a)  název,  identifikační  číslo a sídlo organizace, která bude ložisko

dobývat,

b)  název  a  identifikační  číslo  katastrálního území,^4) název a kód

okresu,^5)  parcelní  čísla  pozemků,  popřípadě  bližší označení místa

činnosti,

c) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení dobývání ložiska.

(3) K žádosti se přiloží:

a) územní rozhodnutí,^6)

b) doklad o oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem,^1)

c) plán využívání ložiska podle přílohy č. 1,

d)  doklady  o  tom, že je zajištěna ochrana zákonem chráněných zájmů a

objektů,^7)  jestliže  by  dobýváním  ložiska  došlo k jejich ohrožení,

pokud  nebyla vypořádána již v rámci územního řízení, včetně podmínek a

požadavků  orgánů  ekologického  dohledu  nad těžbou a doklady, kterými

organizace prokáže svá práva k pozemkům,

e) názvy a adresy účastníků řízení o povolení dobývání ložiska.^8)

(4) Jako plán využívání ložiska se může předložit také dokumentace nebo

její část vyhotovená pro jiné účely podle zvláštních předpisů,^9) pokud

vyhovuje požadavkům této vyhlášky.

(5)  Plán  využívání  ložiska schvaluje závodní, popřípadě závodní dolu

nebo závodní lomu.^10) V jednotlivých částech plánu se musí uvést datum

vyhotovení, jména a podpisy zpracovatelů a jejich funkce.

§ 3

Obvodní  báňský  úřad  v  řízení  o povolení dobývání ložiska přezkoumá

úplnost  žádosti, plán využívání a zajištění ochrany zákonem chráněných

zájmů  a  objektů. O věci rozhodne nejpozději do dvou měsíců od podání,

případně  jeho doplnění a zašle organizaci s povolením dobývání ložiska

jedno vyhotovení plánu využívání ložiska.

§ 4

(1)  Organizace je povinna vyžádat si povolení obvodního báňského úřadu

v  případech,  že  dojde  ke  změnám vedoucím ke zhoršení bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu týkající se zejména

a)  změny úhlů generálních svahů skrývky, lomu, místa a sklonu ukládání

odvalů,

b) změny parametrů skrývkových a těžebních řezů,

c) použití jiné dobývací metody nebo jiného způsobu dopravy

d) změny parametrů ochranných pilířů,

e) při hlubinném dobývání zásadní změny ve větrání.

(2)  Pokud změnou povoleného dobývání nedojde ke zhoršení bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty

a  zájmy  chráněné  podle  zvláštních předpisů7) nad rozsah přípustný v

rozhodnutí  o povolení dobývání, není třeba povolení obvodního báňského

úřadu.

(3) Na řízení o změně se vztahují přiměřeně ustanovení § 2 odst. 2, 4 a

5 a § 3.

§ 5

(1)  Před  přerušením  na  dobu  delší  jednoho  roku nebo před trvalým

ukončením  dobývání  ložiska  je  organizace  povinna  vypracovat  plán

zajištění nebo plán likvidace důlních děl a lomů, včetně štěrkopískoven

a hlinišť.

(2)  Při  přerušení  dobývání  ložiska  na  dobu kratší jednoho roku se

provede  krátkodobé  zajištění  důlních  děl  a lomů. Organizace za tím

účelem zajistí

a) bezpečnost provozu a plnění podmínek ochrany veřejných zájmů,

b) periodické kontroly zajištění,

c) před zahájením provozu provedení kontroly, zda nedošlo ke změnám.

(3)  Přerušení  dobývání  a  znovuzahájení  dobývání  organizace ohlásí

obvodnímu báňskému úřadu osm dní předem.

(4) Jde-li o plánovanou sezónní těžbu, postupuje organizace stejně jako

v  odstavci  2,  nejsou-li  uvedená  opatření  součástí plánu využívání

ložiska.

(5)  Odstavce  1  až 3 se nevztahují na plánované přerušení dobývání na

dobu kratší než 30 dnů.

§ 6

(1)  Žádost  o  povolení  zajištění  nebo  likvidaci důlních děl a lomů

předkládá  organizace  obvodnímu  báňskému  úřadu  ve dvou vyhotoveních

alespoň dva měsíce před zahájením zajištění nebo likvidace.

(2) Organizace přiloží k žádosti

a) plán zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů podle přílohy č. 2,

b)  doklady  o  zajištění  zákonem chráněných zájmů a objektů,^7) pokud

jsou  zajištěním nebo likvidací důlních děl a lomů ohroženy a doklady o

splnění podmínek, stanovených orgánem ekologického dohledu.

(3) Na řízení o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů se

vztahují přiměřeně ustanovení § 2 odst. 2, 4 a 5 a § 3.

§ 7

Organizace je povinna vést měřickou a geologickou dokumentaci alespoň v

rozsahu uvedeném v přílohách této vyhlášky a pravidelně ji doplňovat ve

lhůtách  stanovených  pro měřickou dokumentaci.^11) Je povinna evidovat

množství, druh, popřípadě kvalitu vydobytých nerostů po dobu životnosti

ložiska i při zajištění nebo likvidaci lomu.

§ 8

Plán   využívání  ložiska  vyhotovený  podle  dosavadních  předpisů  se

považuje  za plán využívání ložiska podle této vyhlášky. Obvodní báňský

úřad   může   v  odůvodněných  případech  nařídit  jeho  doplnění  nebo

přepracování ve smyslu požadavků této vyhlášky.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Bartoš v.r.

Příl.1

Náležitosti plánu využívání ložiska

1. Textová část.

1.1 Základní údaje.

1.1.1 Název a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat.

1.1.2  Název okresu, obce, katastrálního území, parcelní čísla pozemků,

případně bližší označení místa dobývání.

1.1.3   Plánovaný  začátek  a  ukončení,  případně  přerušení  dobývání

ložiska.

1.2 Geologie a zásoby ložiska.

1.2.1 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska.

1.2.2  Stav  zásob vypočítaný na základě výsledků geologického průzkumu

nebo kvalifikovaného odhadu.

1.2.3  Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob vázaných

ochrannými  pilíři,  důvody  jejich  vázanosti  a  opatření  pro jejich

případné pozdější vydobytí.

1.2.4 Plánovaný geologický průzkum na ložisku.

1.3 Dobývání ložiska.

1.3.1 Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v územním rozhodnutí.

1.3.2  Použitá  dobývací  metoda,  způsob  rozpojování  hornin a způsob

vedení dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná návaznost.

1.3.3   Generální  svahy,  skrývky,  lomů  a  parametry  skrývkových  a

těžebních  řezů;  umístění,  výška,  sklon  a  časový  sled provozování

výsypek  a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti a opatření

proti sesuvu.

1.3.4 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy.

1.3.5 Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů.

1.3.6 Odvodnění.

1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu

1.5  Ochrana  objektů  a  zájmů  chráněných podle zvláštních předpisů a

plnění opatření dohodnutých při řešení střetů zájmů.

1.6  Při  dobývání  ložiska  podzemním  způsobem  též  způsob  ražení a

vyztužování  důlních  děl  a  systém  větrání,  plán  rozvodu energií a

odvodňovacích zařízení.

1.7 Předpokládaný vliv dobývání na okolí.

1.8  Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna vzhledem k určené

bázi ložiska.

2. Grafická část.

2.1 Mapa v měřítku 1 : 5000, popřípadě 1 : 10 000 s vyznačením prostoru

celého ložiska

- hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území,

- objektů chráněných dle zvláštních předpisů,

-  v  případě  provádění  trhacích  prací,  hranic ohroženého území při

jejich provádění.

2.2  Mapa  v měřítku 1 : 500, popřípadě 1 : 1000 obsahující polohopis a

výškopis s vyznačením

- hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území,

- hranic dotčených parcel podle údajů evidence nemovitostí,

- hranic bloků těžitelných zásob,

- ochranných pilířů,

- úpravenského a sociálního zařízení,

- všech objektů, které je nutné chránit podle zvláštních předpisů,

- příjezdových a vnitrozávodových komunikací,

- míst pro ukládání deponií,

- těžebních postupů a závěrných skrývkových a těžebních stěn,

-  nejméně  dvou  (příčný a podélný) charakteristických řezů ložiskem a

deponiemi  s určením bází a minimálních předstihů těžebních a závěrných

etáží.

Příl.2

Náležitosti plánu zajištění a plánu likvidace důlních děl a lomů

1. Textová část.

1.1 Základní údaje.

1.1.1 Název a sídlo organizace.

1.1.2  Název  okresu,  katastrálního  území,  parcelní  čísla  pozemků,

případně bližší označení místa zajišťovacích nebo likvidačních prací.

1.1.3  Důvody  zajištění  nebo likvidace lomu. V případě zajištění lomu

též plánovaný termín zahájení dobývání ložiska.

1.1.4  Plánovaný začátek a konec, případně přerušení zajišťovacích nebo

likvidačních prací.

1.2 Nevydobyté zásoby ložiska a způsob jejich případného vydobytí.

1.3 Zajištění nebo likvidace důlních lomů.

1.3.1  Způsob  zajištění  nebo  likvidace lomu, členění, časová a věcná

návaznost zajišťovacích nebo likvidačních prací.

1.3.2 Úprava svahů a dna lomu a odvalů. Způsob zabezpečení nebezpečných

otvorů a prohlubní.

1.3.3 Zabezpečení, odstranění nebo likvidace budov a zařízení.

1.3.4  Způsob kontroly zajišťovaných nebo likvidačních prací. V případě

zajištění   též   způsob   a   intervaly  prohlídek  lomů  po  skončení

zajišťovacích prací.

1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví a bezpečnost provozu.

1.5  Opatření  na  zamezení  nepříznivých  vlivů  na životní prostředí.

Způsob  zajištění  požadavků  vyplývajících  z  rozhodnutí  příslušných

orgánů  a  dohod  s  právnickými  nebo  fyzickými osobami, kterým patří

ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů, a dohody s vlastníky

pozemků.

1.6.  Případné  využití  důlních  děl  a  lomů  a  zařízení po skončení

likvidačních prací.

2. Grafická část

2.1  Mapa  povrchové  situace  ve vhodném měřítku s vyznačením časového

postupu  a  způsobu  zajišťovacích  nebo  likvidačních prací, objektů a

zařízení  důlních  děl a lomů, případně objektů, na kterých by se mohly

projevit  nepříznivé  vlivy  zajišťovacích nebo likvidačních prací nebo

dalšího dobývání ložiska.

2.2 Charakteristické řezy.

2.3   Při   hlubinném   dobývání   seznam  a  dokumentace  důlních  děl

přiblížených k povrchu, popřípadě proražených na povrch.

1)  §  5  odst.  2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické

činnosti,  výbušninách  a o státní báňské správě, ve znění zákona České

národní rady č. 542/1991 Sb.

§  12  a  následující  zákona  č.  105/1990  Sb., o soukromém podnikání

občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

2)  § 7 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

(horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.

3)  §  3  písm.  a)  zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., ve znění

zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

4)   §   3  vyhlášky  Federálního  statistického  úřadu  a  federálního

ministerstva  pro  technický  a  investiční  rozvoj  č. 120/1979 Sb., o

prostorové identifikaci informací.

5) Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 1793/87-032-918 ze

dne  9.  června  1987,  kterým  se  upravuje číselné označování krajů a

okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

6)  §  32  a  33 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon).

7) Například zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

zřízení),  zákon  České  národní  rady  č.  425/1990  Sb.,  o okresních

úřadech,  úpravě  jejich  působnosti a o některých dalších opatřeních s

tím  souvisejících,  zákon  č.  51/1964  Sb.,  o  drahách,  a  vyhláška

ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou

se  stanoví  pravidla  pro  styk  drah  s  hornickou činností, zákon č.

110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

lidu,  ve  znění  pozdějších  předpisů, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně

zemědělského  půdního  fondu,  ve  znění  pozdějších předpisů, zákon č.

138/1973  Sb.,  o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích,

zákon  č.  140/1956  Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších

předpisů,  zákon  České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

8)  §  18  odst.  1  zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., ve znění

zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.

9)   Například   vyhláška  federálního  ministerstva  pro  technický  a

investiční  rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení

a  stavebním  řádu,  ve  znění  vyhlášky  Federálního  ministerstva pro

technický  a  investiční rozvoj č. 155/1980 Sb., vyhláška Státní komise

pro  vědeckotechnický  a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové

přípravě staveb.

10) § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

11)  Vyhláška  Českého  báňského  úřadu č. 98/1990 Sb., o důlně měřické

dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem.