28/1967 Sb.

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu

ze dne 11. března 1967,

kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

Ministerstvo  dopravy  a  Ústřední báňský úřad v dohodě se zúčastněnými

ústředními orgány stanoví podle § 15 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

§ 1

(1)  Hornická činnost ve smyslu hlavy 3. a 4. zákona č. 41/1957 Sb. smí

být prováděna v okolí dráhy a v jejím obvodu jen v takovém rozsahu, aby

tím  nebylo  ohroženo  řádné  udržování  dráhy a bezpečnost a plynulost

jejího provozu.

(2) Vlivy hornické činnosti na drážní těleso a drážní zařízení musí být

stejnoměrné,   nenáhlé  a  takového  rozsahu,  aby  výškové  a  směrové

deformace koleje bylo možno odstraňovat při plném zajištění bezpečnosti

provozu  a  zachování  potřebné  provozní  kapacity  dráhy  a nesmí být

omezena  ani  ohrožena  funkční  činnost  zařízení sloužících k provozu

dráhy, zejména pevných trakčních zařízení a zabezpečovacích zařízení.

§ 2

(1)  Má-li  být v okolí dráhy zahájena hornická činnost nebo mají-li se

do   okolí  dráhy  nebo  jejího  obvodu  přiblížit  práce  prováděné  v

souvislosti  s  dobýváním, jejichž vlivy mohou zasáhnout zejména drážní

těleso  a  zařízení  dráhy,  je  hornický podnik povinen včas předložit

drážnímu podniku pětiletý plán, popř. dlouhodobý výhled poklesů dráhy.

(2)  Před  zahájením  příslušných  prací  na  plánu otvírky, přípravy a

dobývání  je  hornický  podnik  povinen  předložit  podrobný  výpočet a

zhodnocení  důlních  vlivů  na  objekty  dráhy  (§ 4 odst. 2 písm. f) a

dohodnout  se  s  drážním  podnikem, zda má být dráha chráněna, v jakém

rozsahu  a  po  jakou dobu budou dráha a provoz na ní ovlivněny. Dohoda

mezi drážním podnikem a hornickým podnikem vyžaduje schválení krajského

národního  výboru  (okresního  národního  výboru).^+)  Nedojde-li  mezi

drážním  podnikem  a  hornickým  podnikem  k  dohodě,  projedná možnost

hornické  činnosti správa dráhy a organizace přímo nadřízená hornickému

podniku; jinak rozhodnou jejich ústřední hospodářské orgány.

(3) Hornický podnik je povinen opatřit si k provádění hornické činnosti

v ochranném pásmu dráhy také povolení drážního správního orgánu podle §

13 zákona č. 51/1964 Sb.

§ 3

Opatření  směřující  k  zajištění  bezpečnosti  a  plynulosti  drážního

provozu,  týkají-li  se  hornické činnosti, stanoví orgán státní báňské

správy v dohodě s drážním správním orgánem, týkají-li se dráhy a jejího

provozu,  stanoví  je  drážní  správní  orgán v dohodě s orgánem státní

báňské správy.^++)

§ 4

(1) Před rozhodnutím o opatřeních na dráze provede drážní správní orgán

řízení  podle  obdoby  §  21  vyhlášky  č. 52/1964 Sb. Místní šetření k

tomuto  řízení  provede  zpravidla  společně  s  šetřením podle horního

zákona. Společné místní šetření svolá orgán státní báňské správy.^+++)

(2) Podklady pro řízení jsou:

a)  vyjádření  orgánů  státní  báňské  správy  o  připravované hornické

činnosti;

b)  popis  a grafické znázornění o úložných poměrech dobývaného nerostu

včetně mocnosti a složení nadložních vrstev;

d)  kótované  příčné  řezy dráhc) polohopisné plány dolováním dotčeného

území s vyznačením trasy dráhy a jejího staničení;y , je-li jich třeba;

e)  popis  dráhy  (drážního  tělesa, staveb, jmenovitě mostů, propustů,

trakčního  vedení  a zařízení, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a

vedení  nadzemních a úložných), zejména v místech vyžadujících zvláštní

ochrany;

f)  potřebné  údaje  o průběhu a konečném stavu předpokládaných poklesů

např.  z plánovaných porubů a s údaji potřebnými pro posouzení napětí v

tahu  a  tlaku  na  drážní stavby, zejména na mosty a stožáry trakčních

vedení  (hodnoty  předpokládaných  posunů, naklonění a zakřivení), a to

nejen  v  ose  průběžné  koleje,  ale  i  na  kolmicích  k  této ose do

vzdálenosti  ochranného  pásma  dráhy,  hydrogeologické poměry, zejména

vztah spodní hrany mostních konstrukcí k hladině stoleté vody;

g) údaje, podle nichž lze posoudit, je-li účelnější provést opatření na

dráze nebo v hornickém díle;

(3)  Podklady,  uvedené  v předchozím odstavci pod písmeny b), c) a f),

předloží  hornický  podnik,  podklady uvedené v předchozím odstavci pod

písmenem  d)  a  e)  předloží  drážní  podnik  a  údaje pod písmenem g)

předloží hornický podnik v dohodě s drážním podnikem.

(4)  V  případech,  kdy  není  třeba  rozhodovat o opatřeních na dráze,

jelikož  je  možno  sanovat  drážní  těleso  běžnými prostředky, drážní

správní  orgán  sdělí orgánu státní báňské správy stanovisko k hornické

činnosti a uvede připomínky k opatřením v báňském provozu pro zajištění

bezpečnosti  a  plynulosti  provozu  drah s tím, že souhlasí s vydáním,

rozhodnutí  o  opatřeních  v  hornické  činnosti,  budou-li  připomínky

zapracovány jako podmínky tohoto rozhodnutí.

(5)  Doklady uvedené v odstavci 2 drážní správní orgán vyžaduje pouze v

rozsahu nezbytném pro rozhodnutí.

§ 5

V rozhodnutí o opatřeních na dráze je třeba výslovně stanovit:

a)  časový  průběh  pravděpodobných  vlivů  hornické činnosti, které se

projeví na drážním tělese a drážním zařízení a jejich celkový rozsah,

b)  způsob  likvidace těchto vlivů při zachování bezpečného a plynulého

provozu na dráze,

c)  termíny,  způsob  a  rozsah kontrolních měření, které bude provádět

hornický podnik za účasti drážního podniku,

d) bezpečnostní opatření na dráze (mimořádné prohlídky úseku železniční

tratě, osvětlení, telefon apod.),

e)  konečné  úpravy drážního tělesa a jeho okolí k zajištění normálního

provozu na dráze (např. odvodnění pokleslého území).

§ 6

V  rozhodnutí  o  opatřeních  v  hornické činnosti budou stanoveny také

termíny,  způsob  a  rozsah  kontrolních  měření na části dráhy dotčené

vlivy hornické činnosti, které bude povinen provádět hornický podnik za

účasti drážního podniku.

§ 7

(1)  Mezi  obvodem  dráhy  a  krajní  hranou úvodního (jámy, štoly dolu

vycházející  na  povrch)  nebo  povrchového  hornického díla ležícího v

úrovni dráhy nebo níže, musí zůstat ochranný pás v šíři

a) nejméně 30 m od obvodového zdiva drážních budov,

b) nejméně 12 m od základového zdiva mostů a viaduktů,

c) nejméně 6 m od obvodu dráhy.

(2)  Šíři  ochranného  pásma stanoví podle povahy dráhy a způsobu těžby

orgán  státní báňské správy v dohodě s drážním správním orgánem. Přitom

musí  být  hornickým  podnikem  prokázána stabilita terénu mezi úvodním

nebo povrchovým hornickým dílem a obvodem dráhy v konečném stadiu.

§ 8

(1)  Hlubinné  vrty  pro  průzkum a těžbu ropy, zemního plynu nebo jiné

vrty, u kterých lze očekávat výron zemního plynu, nesmějí být zakládány

v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy.

(2)  V  pásmu,  přiléhajícím k ochranému pásmu dráhy v šíři 100 m mohou

být  zakládány  hlubinné vrty podle odstavce 1 jen s povolením drážního

správního  orgánu  podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb.,

vydaným v dohodě s orgánem státní báňské správy.

(3)  Hornické  organizace  jsou  povinny  učinit  opatření  k zajištění

bezpečnosti provozu na dráze pro případ erupce plynu nebo nafty.

§ 9

(1) O povolení ke zřízení lomu v ochranném pásmu dráhy rozhoduje drážní

správní  orgán  podle  §  13 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb. s ohledem na

bezpečnost a nerušenost provozu dráhy podle situování lomu. K provedení

odstřelu všeho druhu stanoví drážní správní orgán podmínky, které spolu

se  souhlasem  drážního správního orgánu budou zpracovány do povolení k

odstřelu.

(2)  V  okolí dráhy lze povolit odstřel jen za zvýšených bezpečnostních

opatření. Trhací práce (odstřel), při nichž by odletující materiál mohl

padat  do  obvodu  dráhy, smějí být prováděny jen se souhlasem drážního

správního orgánu, který stanoví k tomu podmínky. Po provedeném odstřelu

musí  být  dráha  neprodleně prohlédnuta pracovníkem drážního podniku a

zajištěna spolehlivost bezpečnosti provozu dráhy.

(3)  Leží-li  lom níže než dráha, musí být mezi patou drážního tělesa a

horní  hranou lomu ponechán ochranný pás s šíří, odpovídající uvrstvení

materiálu,  nejméně  však  v  šíři stanovené v § 7 odst. 1. Leží-li lom

výše  než  dráha  a  není-li  přes  bezpečnostní opatření vyloučeno, že

kamení  a  jiný  materiál  by  mohly  padat  na  dráhu, je nutno zřídit

ochranné zdi, valy apod.

(4)  Má-li být lom zřízen na strmých stěnách položených výše než dráha,

je  nutno  lámat  v  terasách  a  stupních  dostatečně  širokých  popř.

zachovávat   ještě  jiná,  místním  poměrům  odpovídající  bezpečnostní

opatření.  Může-li  dojít  při provozu lomu k sesutí na dráhu, musí být

provozovatelem  lomu  zajištěno  co  nejrychlejší odstranění případných

překážek ohrožujících bezpečnost provozu dráhy.

§ 10

(1)  Podle  §  7 se postupuje rovněž při zřizování hlinišť a pískoven v

ochranném  pásmu  dráhy.  Přípustná  vzdálenost od obvodu dráhy se určí

podle  povahy dobývaného materiálu s přihlédnutím k úhlu jeho přirozené

sklonitosti a způsobu těžby.

(2)  Při  sypání odvalů v ochranném pásmu dráhy se postupuje přiměřeně,

zejména   pokud   jde   o  přípustnou  vzdálenost  od  obvodu  dráhy  s

přihlédnutím  k  úhlu  přirozené  sklonitosti sypaného materiálu a jeho

množství   ovlivňujícímu  stabilitu  železničního  tělesa  (vytlačování

podloží svahu) a povětrnostním vlivům.

§ 11

(1)  Důlní dílo, důlní stavby pod povrchem a stavby v uhelných lomech a

skrývkách  povoluje  orgán  státní  báňské správy se souhlasem drážního

správního  orgánu.^+)  Při  posuzování  vlivu  hornické činnosti a z ní

vyplývající  opatření  je  povinen  drážní správní orgán a orgán státní

báňské  správy  vzít  v  úvahu  předpokládané vlivy hornické činnosti v

průběhu  přípravy  a  dobývání,  jakož  i  výsledné  účinky  také dříve

povolených porubů na dráhu až do jejich úplného doznění.

(2)  U  drah s trakcí elektrickou může drážní správní orgán souhlasit s

hornickou  činností  jen  v  takovém  rozsahu, aby byla zachována stálá

vzájemná  poloha  koleje a trakčního vedení a případné změny nepřesáhly

přípustné  odchylky  podle  technické  normy  ČSN  34  1540;  nesmí být

ohrožena stabilita podpěr trakčního vedení.

(3)  Pro  docílení  co  nejpříznivějších  účinků  je třeba při hornické

činnosti  postupovat  pokud  možno  ve  velké  ploše,  aby se vyloučily

nepříznivé účinky poddolování (denivelací s vodorovnými posuny).

(4)  Pod  dráhou  nemají  být  rovnoběžně s ní raženy chodby ve hloubce

menší než 15násobek výšky chodby. Chodby ražené pod dráhou jinými směry

je  třeba  bezpečně  zajistit  a před likvidací plně založit nehořlavým

materiálem.

(5)  V  případech,  kdy  k  ochraně dráhy bude stanoven ochranný pilíř,

stanoví  se jeho šířka se zřetelem k úložným poměrům ložiska a nadloží,

k  zálomovému  úhlu a k pojistnému odstupu (bermě), který se určí podle

povahy  dráhy,  a  to  nejméně  6 m od obvodu dráhy, popř. od náhorního

příkopu.

§ 12

Při  povolování staveb drah a staveb na dráze v dobývacích prostorech a

jejich  okolí, je drážní správní orgán povinen dbát též ustanovení § 28

zákona č. 41/1957 Sb.

§ 13

(1)  Před  dočasným  zastavením  nebo  likvidací  části hornického díla

dotýkajícího  se  dráhy  je  hornický podnik povinen zabezpečit dráhu a

její  provoz  proti  pozdějším  škodlivým účinkům opuštěného hornického

díla  a  provést  opatření  stanovená státní báňskou správou v dohodě s

drážním správním orgánem.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1967.

Předseda Ústředního báňského úřadu:

Teper v.r.

Ministr dopravy:

Indra v.r.

+) Na tyto dohody se vztahuje ustanovení § 34 zákona č. 41/1957 Sb.

++) Jde o opatření podle § 35 a 36 zákona č. 41/1957 Sb.

+++)  Drážní  správní orgán přizve účastníky, jejichž účasti bude třeba

při stanovení opatření na dráze.

+) Týká se staveb uvedených v § 2.